Техническая спецификация

| Описание не хуже: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая станция для оптимизации радиологических изображений на базе персонального компьютера в комплекте с клавиатурой, мышью | Аппаратное обеспечение станции обработки изображений (рабочее место лаборанта): - ПК с процессором Intel Core i3 или выше; - Жесткий диск – 500 ГБ или более; - ОЗУ – 4 ГБ или более; - Привод 16X CD–RW и DVD–RW; - Встроенная сетевая карта 10/100/1000; - Видеокарта высокоточная с высоким разрешением; - Лицензионная ОС Windows; - Монитор диагональю 19” дюймов; - Поддержка разрешения – 1280 х 1024. - Клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания | 1 шт. |
| 2 | Программное обеспечение рабочей станции для оптимизации радиологических изображений на базе персонального компьютера | Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений не хуже: Функции ПО: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых данных – DICOM, JPEG, XML (native DICOM). - Форматы импортируемых данных – XML (native DICOM). - Настраиваемые кнопки интерфейса пользователя. - Быстрый доступ к маркировке снимков: нанесение буквы латеральности, геометрические повороты, зеркальное отражение по вертикали/горизонтали, отбраковка изображения; - Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати); - Специализированная интеллектуальная обработка изображений для оптимизации контраста изображений с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объекта изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона; - Рабочие списки текущих и закрытых исследований; - Функция поиска в рабочих списках текущих и закрытых исследований; - Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер пациента, номер исследования, дата исследования, вид исследования; - Подключение к рабочему списку оборудования DICOM и прочим устройствам (номер исследования, разделенный рабочий список (текстовый файл), рабочий список xml, пользовательская программа, массив данных). - Коды протоколов РИС: получение типов исследований непосредственно из РИС и выбор типа исследования для оптимального рабочего процесса. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0 |  |
| 3 | Кассеты для запоминающих пластин, Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений | Кассеты с запоминающими пластинами, имеют описание не хуже: Встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных пациента. Размеры кассет с пластинами: 35х43 см; Технические характеристики: Специальная кассета с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; | 2 шт. |

Товары предлагаемые поставщиком по представленному выше описанию должны быть одного производителя.

Потенциальный поставщик должен обеспечить поставку описанного оборудования, произвести его инсталляцию и обеспечить проведение инструктажа для персонала получателя.

Обязательное предоставление штатного расписания и приказа о приеме на работу инженера на чье имя предоставляется сертфикат проиводителя

Срок поставки и инсталляции: не более 75 календарных дней.

Сервисное обслуживание медицинской техники должно осуществляться в соответствие с п.4 главы 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан.

в соответствие требованиям п.4 главы 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан подтвердить документально:

1. Потенциальный поставщик должен представить копию действующих на момент подачи заявки на конкурс сертификатов на инженеров, прошедших обучение и имеющих допуск на обслуживание и ремонт данного оборудования При этом потенциальный поставщик должен прикрепить к заявке действующее штатное расписание на сервисную службу, в которой будут представлены инженера, на чье имя прикрепляются сертификаты инженеров.

2. Потенциальный поставщик должен представить копию письма производителя (официального представителя производителя на территории РК) о праве предоставлять пост-гарантийное сервисно-техническое обслуживание по данному лоту(конкурсу)