Монитор портативный пациента "МПП"

(Производство ОАО «ИНТЕГРАЛ» -управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» , Республика Беларусь)

Регистрационное удостоверение МЗ РК РК-МТ-5№015156 от 17.02.2016

Монитор портативный пациента МПП предназначен для измерения, непрерывного отображения электрокардиограммы (далее - ЭКГ) и частоты сердечных сокращений по электрокардиосигналу (далее - ЧСС), непрерывного неинвазивного определения насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (далее - SpO2), диастолического и систолического артериального давления косвенным неинвазивным осциллометрическим методом (далее - НИАД), инвазивного измерения артериального давления (далее - ИАД), температуры тела, а также для наблюдения на экране монитора электрокардиограммы, сигналов дыхания (далее - ЧД), графиков  измеряемых параметров состояния пациента, парциального давления углекислого газа (далее – СО2) во вдыхаемой и выдыхаемой газовой смеси и включения тревожной сигнализации при выходе измеряемых параметров за установленные пределы, оценки параметров функционального состояния пациентов (взрослых, детей и новорожденных), а также для измерения и анализа параметров физиологического состояния пациентов в реальном масштабе времени и обработки, накопления результатов измерений.

Конструктивные и функциональные особенности:

компактный, прочный и легкий корпус, предусмотрено крепление на штатив для внутривенных вливаний, устанавливается на любой поверхности и легко транспортируется с пациентом или в кювезе;
яркий индикатор тревоги; cенсорные навигационные кнопки; 7,5 цветной TFT ЖК экран;
сетевой интерфейс для связи с центральной станцией

МПП обеспечивает мониторинг следующих параметров:

- ЧСС; частота пульса, частота дыхания, пульсоксиметрия, неинвазивное измерение артериального давления, инвазивное артериальное давление, температура.

МПП имеет следующие требования к мониторингу ЭКГ:

- мониторинг ЭКГ по отведениям: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V;

- анализ аритмии и индикации ЧСС;

- анализ смещения сегмента ST (цифровое отображение);

- наличие фильтров входного сигнала для уменьшения воздействия искажений и помех от различного оборудования;

- встроенную защиту от влияния электрохирургических инструментов и дефибриллятора.

- МПП обеспечивает при измерении НИАД:

- режимы измерения:

ручной (по требованию пользователя);

автоматический (через устанавливаемый промежуток времени);

- отображение на экране значения НИАД в численном виде.

- МПП обеспечивает при измерении ИАД:

- отображение значения ИАД в численном виде;

- отображение кривой ИАД.

- МПП обеспечивает при измерении температуры:

- цифровое отображение текущей температуры;

- одновременное измерение температуры тела пациента по двум каналам.

- МПП обеспечивает следующие требования к мониторингу ЧСС:

- числовое отображение значения ЧСС на экране по каналу ЭКГ или по каналу SpO2 (в зависимости от настройки);

- сопровождение ЧСС звуковым сигналом с регулируемой громкостью.

- МПП обеспечивает следующие требования к мониторингу сатурации:

- - сатурация гемоглобина кислородом (SpO2) в крови: от 70 до 100 %;

- - насыщение карбоксигемоглобином крови: от 1 до 40 %;

- - насыщение метоглобином крови: от 1 до 15 %;

- -  содержание гемоглобина в крови: от 8 до 17 г/л;

- - содержание СО2: от 0 до 10 % объемной доли.

- Общие параметры:

- - цветной дисплей;

- - клавиши быстрого доступа на лицевой панели («Меню», «Старт/Стоп», «Запись/Стоп», «Без звука»);

- - встроенный ДЕМО-РЕЖИМ;

- - русифицированный интерфейс пользователя;

- - возможность подключения дополнительных устройств отображения информации и выводить информацию независимо от той информации, которая отображается на дисплее.

- Обеспечивается возможность питания МПП от бортовой сети автомобиля скорой медицинской помощи.

МПП обеспечивает возможность подключения к информационной сети.

- МПП обеспечивает возможность изменения числа параметров за счет модулей/блоков/опций.

МПП обеспечивает сигнализацию тревог световую, звуковую и в виде текстовых сообщений

Сигнализация тревог имеет:

- возможность установки пределов по всем контролируемым параметрам;

- блокировку тревоги;

- три уровня по приоритетам (I, II, III).

* Спецификация продукта может быть изменена в соответствии с процедурой изменения дизайна без предварительного уведомления

Комплектация:

| Код | Наименование | Цена, Тенге | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартный комплект поставки: |  |  |  |
| МПП | - основной блок монитора МПП; - встроенная аккумуляторная батарея ; - блок питания; - адаптер базовый |  | 1 шт |
|  | Кабель ЭКГ (трехпроводной) |  | 1 шт |
|  | Электроды ЭКГ для взрослых |  | 30 шт |
|  | НИАД манжета для взрослых |  | 1 шт |
|  | Кабель для подключения НИАД манжеты |  | 1 шт |
|  | Датчик SpO2 (многоразовый) |  | 1 шт |
|  | Кабель для датчика SpO2 |  | 1 |
|  | Датчик температурный кожный (либо ректальный) |  | 1 шт |
|  | Кабель питания |  | 1 шт |
|  | Руководство по эксплуатации |  | 1 шт |
| Итого: |  | 2 450 000 тенге |  |

Условия поставки:

| Срок поставки | 60-90 дней |
| --- | --- |
| Условия поставки | FCA г.Минск |
| Условия оплаты | Предоплата - 100% |
| Гарантия | Гарантийное обслуживание в течение 37 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи |
| Сведения об установке, обучениии и постгарантийному обслуживанию | Установка, выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала на рабочем месте, гарантийное обслуживание включены в стоимость оборудования. Постгарантийное обслуживание осуществляется по отдельному договору |